树莓派最新raspbian系统换国内源

树莓派新版系统更换了专门优化过的桌面环境PIXEL，正好手头有个闲置的TF卡决定刷上新版系统玩玩。下载刷系统过程很多教程页很简单。插卡，上电开机，释放卡上的剩余空间都很正常，因为树莓派官方源访问很慢下一步就是换成国内源，以前一直在用中科大的源，于是开始按照以前的方法修改/etc/apt/sources.list换源。可是换完发现还会从官方源更新，直到找到了/etc/apt/sources.d/raspi.list。

网上教程一般只更换/etc/apt/sources.list里面的源地址，当按照之前的方法更换/etc/apt/sources.d/raspi.list里面的网址之后，发现更新失败了...

- 修改之前，先备份下配置文件。

- 2.修改/etc/apt/sources.list或者直接修改原文件，把原有的配置全部注释掉（使用#注释）。

- #deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi

- # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'

- #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi

- #科大源

- deb http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi

- 3.修改/etc/apt/sources.list.d/raspi.list

- #deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui

- # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'

- #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui

- #科大源

- deb http://mirrors.ustc.edu.cn/archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui

远程登录：软件

sudo apt-get install xrdp

树莓派LDC3.5inch RPi驱动的安装

在线安装：

进入到树莓派boot/目录下

1.输入命令：git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git

从github上克隆驱动文件

2.修改驱动文件权限：chmod –R 755 LCD-show

3.进入驱动文件目录cd LCD-show/

4.安装驱动：./LCD35-show

树莓派安装tensorflow库

##### 1）首先安装tensorflow需要的一些依赖和工具。

sudo apt-get update

# For Python 2.7

sudo apt-get install python-pip python-dev

# For Python 3.3+

sudo apt-get install python3-pip python3-dev

）下载安装tensorflow，==注意，划重点了==

方法一：

# For Python 2.7

wget https://github.com/samjabrahams/tensorflow-on-raspberry-pi/releases/download/v1.1.0/tensorflow-1.1.0-cp27-none-linux_armv7l.whl

sudo pip install tensorflow-1.1.0-cp27-none-linux_armv7l.whl

# For Python 3.4

wget https://github.com/samjabrahams/tensorflow-on-raspberry-pi/releases/download/v1.1.0/tensorflow-1.1.0-cp34-cp34m-linux_armv7l.whl

sudo pip3 install tensorflow-1.1.0-cp34-cp34m-linux_armv7l.whl

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

尝试以下，如果你的网够好，或者会翻墙，那么你就轻松不少，下面一大段都可以跳过去了（好羡慕ToT）,如果你发现自己下载失败，就可以尝试一下下面的歪门邪道了。

- WringPi安装

在有网络的情况下可以使用GIT工具，可以输入以下命令：
sudo apt-get install git-core

来让系统自动安装git工具。如果在这个过程中出现错误，尝试更新软件，例如输入以下指令：
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

紧接着可以通过GIT获得wiringPi的源代码
git clone git://git.drogon.net/wiringPi

虚拟环境

编译opencv3

查看opencv版本

pkg-config --modversion opencv

安装tensorflow库

下载到本地

模型下载：

wget http://download.tensorflow.org/models/image/imagenet/inception-2015-12-05.tgz

首先要下载jpeg库和编译软件cmake:
sudo apt-get install libjpeg8-dev
sudo apt-get install cmake

运行

./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so -w ./www"

运行tensorflow

python /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tensorflow/models/image/imagenet/classify_image.py 	–-image_file cropped_panda.jpg。

树莓派设置时区

输入sudo dpkg-reconfigure tzdata

选择亚洲上海

测试库是否装成功

数据库

树莓派数据库密码unix_socket

停止mysql服务

~$ sudo service mysql stop

以安全模式启动MySQL

~$ sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &

问题 socket.error: [Errno 98] Address already in use

解决

sudo netstat –lntp

用vi打开配置文件：

# vi  /etc/sysctl.conf

然后，在这个文件中，加入下面的几行内容:

net.ipv4.tcp_syncookies = 1    # 这一行配置文件里如果有就不用添加了

net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1

net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1

net.ipv4.tcp_fin_timeout = 5

最后输入下面的命令，让内核参数生效：

# /sbin/sysctl -p

图像识别命令

python classify_image.py --model_dir /home/pi/code/  --image_file mobike.jpg

树莓派

python /home/pi/code/pi2/classify/classify_image.py --model_dir /home/pi/code/pi2/model/  --image_file /home/pi/code/pi2/image/1.jpg

tensorboard --logdir /tmp/retrain_logs

Inception-v3 树莓派

Tensorboard

开启：

tensorboard --logdir=/path/to/log-directory

访问

http://raspberrypi:6006

DS18B20 更加直接，树莓派已经自带了 1-Wire 的驱动，只要把他开起来就好了~
先更新下内核

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

检查一下 1-Wire 模块是否开启

root@raspberrypi:/etc# lsmod | grep w1

w1_therm                6401  0

w1_gpio                 4818  0

wire                   32619  2 w1_gpio,w1_therm

如果没有，开启 1-Wire 模块

sudo modprobe w1_gpio

sudo modprobe w1_therm

修改/boot/config.txt 配置文件，增加 dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=19,pullup=on
默认用的是 4 号口，如果你没有接在 4 号口上的话，要人工指定，例如我这里写的 19 号口。
这里的参数详细可以看 /boot/overlays/README，里面有详细说明

安装sklearn机器学习库

FaceNet的架构如下所示：

树莓派-有源蜂鸣器模块（低电平触发）

  - 组件外观

二、模块描述
1.模块采用S8050三极管驱动
2.工作电压3.3V-5V 
3.小板PCB尺寸：3.2cm * 1.3cm
4.当I/O口输入低电平时，蜂鸣器发声

三、模块接口说明（3线制）
1.VCC 外接3.3V-5V电压（可以直接与5v单片机和3.3v单片机相连）接5V时，输入高低电平都会触发蜂鸣，接3.3V时正常，被坑了好久~
2.GND 外接GND
3.I/O 外接单片机IO口

四、python脚本

[python] view plain copy

- import RPi.GPIO as GPIO

- import time

- trig=17

- def init():

- GPIO.setwarnings(False)

- GPIO.setmode(GPIO.BCM)

- GPIO.setup(trig,GPIO.OUT,initial=GPIO.HIGH)

- pass

- def beep(seconds):

- GPIO.output(trig,GPIO.LOW)

- time.sleep(seconds)

- GPIO.output(trig,GPIO.HIGH)

- def beepBatch(seconds,timespan,counts):

- for i in range(counts):

- beep(seconds)

- time.sleep(timespan)

- init()

- #beep(0.1)

- beepBatch(0.1,0.3,3)

- GPIO.cleanup()

传感器：

dht11接线：vcc：3v，物理7

led灯 物理 16，接地

蜂鸣器：3v，物理11

Mq2：36物理